第一步：底盘连接局域网。打开底盘开关，将工控机连接底盘网络（名称：ZPF_002密码：samheos666）。使用工控机的edge浏览器访问tendawifi.com，在上网设置中连接鸡场中的局域网，等待底盘重启之后再次连接ZPF_002。

第二步：扫描地图。打开SamheOsSlamer程序，点击左上角“连接”，输入“192.168.10.159”，点击“connect”。连接之后在鸡场起始位置开始建图，按下底盘旁边的紧急停车，让底盘可以被拖动（底盘通电时在非紧急停车情况下无法被拖动）。在软件页面上点击地图左上角的“开始建图”，绕鸡场一周后点击“停止建图并保存”，在弹出的窗口中输入地图名称，注意地图名称只能用英文，且不能和已保存的地图重名，保存后关闭SamheOsSlamer就可以，到此地图扫描结束。

第三步：订阅地图。保证工控机连接ZPF_002，打开main程序，在底盘连接ui中点击连接，左下角应该显示底盘连接成功，然后进行ping测试（不进行也可以）。点击“获取静态地图”，此按钮集成了显示当前位置，后续无需再点击“显示当前位置”，再点击“订阅激光扫描”，地图上会显示当前扫描的激光地图，要保证激光雷达附近没有遮挡（比如从上层垂下来的线），否则会显示障碍，导致底盘处于避障状态，运行不稳定，转弯速度慢。

第四步：顺序导航。目前已经显示了地图、激光、底盘位置和朝向，旋开紧急停车按钮，点击“添加目标点”，此时点击地图上的任意位置（注意只能点击白色区域）会添加目标点，目标点上会显示序号，如果不小心点击错误可以点击“清空目标点”进行重新规划。目标点设定好后点击“开始顺序导航”即可开始运行，如果遇到运行故障或其他问题时，点击“停止导航”。

第五步：喷雾控制。在最开始连接上底盘后喷雾水量的数值应该就已经出来了，如果没有出来，并且点击开关和校准和设满都没有反应时，需要将控制板进行一次重启，按两下锂电池充电宝上的开关，两次间隔至少2秒，等待大概15秒，水量会显示一个数值，此时喷雾功能就连接成功了，可以尝试开关功能。没有问题后将水箱中的水清空，点击“液面校准”，此时水量显示为0，向其中加入定量的水后点击“设满”，水量显示为100，随着使用会逐渐减少。

第六步：上报机器状态。由指挥中心提供服务器url，输入进去后点击连接即可进行上报。名称默认为robot-001，可以随需要更改，代表机器的名字。